医学信号与系统2课程总结框架

（仅供参考）

一、离散时间信号和系统的时域分析

1. 离散时间信号

1.1基本概念

信号：传递信息的函数也是独立变量的函数，这个变量可以是时间、空间位置等。

连续信号：在某个时间区间，除有限间断点外所有瞬时均有确定值。

模拟信号：是连续信号的特例。时间和幅度都连续的。

离散信号：时间上不连续，幅度连续。常见信号：基本序列

数字信号：幅度上量化，时间和幅度均不连续。

1.2基本序列

1）单位冲击/采样序列δ(n)

δn=1, n=00, n≠0

2）单位阶跃序列u(n)

un=1, n≥00, n<0

3）矩形序列RN(n)=u(n)-u(n-N)

RNn=1, 0≤n≤N-10, others

4）实指数序列

x(n)=anu(n)，    a为实数

5）正弦序列

x(n)=sin(ωn)

6）复指数序列

x(n)=e(σ+jω0)n, x(n)=cos(ω0n)+jsin(ω0n)

1.3周期序列

1）定义：如果对所有n存在一个最小正整数N，使等式成立：x(n)=x(n+N)，-∞<n<∞

2）周期序列的表示方法：a.主值区间表示法；b.模N表示法

1.4序列运算

1）基本运算：

| 平移 | x(n-3) x(n+3) | 延迟 超前 | 信号右移 信号左移 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反褶 | x(-n) | 时间翻转 | 以0为中心翻转 |
| 尺度变换 | x(3n) x(n/3) | 下采样 上采样（插值） | 每3个采样 每两个采样值之间加入2个0 |
| 用单位脉冲序列表示 | 对于任意序列，常用单位冲击序列的移位加权和表示，xn=m=-∞∞xmδn-m, δn-m=1, n=m0, n≠m |  |  |

2）线性卷积：将序列x(n)以y轴为中心翻转，然后做m点移位，最后与x(n)对应点相乘求和，定义式：
yn=m=-∞∞xmhn-m=xn*h(n)

线性卷积的计算方法：

a.图解：有限长序列，按上面说的做；无限长，没法图解

b.矩阵法：DFT？

c.解析法（数学公式运算）：就算呗

线性卷积的性质：

a.交换律：x(n)*h(n)=h(n)*x(n)

b.结合律：x(n)*[h_1(n)*h_2(n)]=[x(n)*h_1(n)]*h_2(n)

c. 分配律：x(n)*[h_1(n)+h_2(n)]=x(n)*h_1(n)+x(n)*h_2(n)

3）单位复指数序列求和：

n=0N-1e-jωn=1-e-jωN1-e-jω

2. 离散时间系统

2.1 系统性质

h(n)为系统的单位冲击响应，

1）线性性质

x1→y1, x2→y2⇒ax1+bx2→ay1+by2

2）时不变性质

xn→yn⇒xn-N→y(n-N)

3）系统的因果性

n<0→x=0⇒n<0→y=0

4）系统的稳定性

xn<+∞→y<+∞  OR ∑hn<+∞

2.2信号经过LTI系统：

yn=xn*h(n)

二、离散时间信号和系统的频域分析

时域离散系统的输入为x(n)，经过规定的运算，系统输出序列用y(n)表示。设运算关系用T［·］表示，输出与输入之间关系用下式表示：

y(n)= T[x(n)]

系统框图：

1. 离散时间信号

1.1 离散时间信号的傅里叶变换（DTFT）

1）定义：

Xω=n=-∞∞xne-jωn

xn=12π-ππXωejωndω

说明：

- 物理意义： 序列的DTFT本质上是序列的一种分解，它将一般的序列分解为无穷多个数字角频率[-π π]中的复指数序列。称X(ω)为序列x(n)的频谱, 其模|X(ω)|称为幅频特性，幅角∠X(ω)称为相频特性。

- 尽管序列x(n)是离散时间信号，但它的DTFT对数字角频率ω而言却是连续函数。

- 周期性

2）基本序列的DTFT

| 序列 | DTFT |
| --- | --- |
| δ(n) | 1 |
| u(n) | 11-e-jω+πδω |
| un-u(n-N) | 1-e-jωN1-e-jω |
| αnu(n) | 11-αe-jω |
| sin(ω0n) | jπ[δω+ω0-δ(ω-ω0)] |
| cosω0n | π[δω+ω0+δ(ω-ω0)] |
| ejω0n | 2πδ(ω-ω0) |

3）性质

| 名称 | 性质描述 |
| --- | --- |
| 线性性质 | ax1+bx2→aX1+bX2 |
| 时移性质 | xn-N→Xωe-jωN |
| 频移性质 | xejω0n→X(ω-ω0) |
| 卷积性质 | x1*x2→X1⋅X2 |
| 相乘性质 | x1⋅x2 →12πX1*X2 |
| 共轭性质 | 对于实信号，Xω=X*(-ω) |

1.2 Z变换

1）定义：

Xz=n=-∞∞xnz-n

2）基本序列的z变换

| 序列 | Z变换 | 收敛域ROC |
| --- | --- | --- |
| δ(n) | 1 | 全平面 |
| u(n) | 11-z-1 | z>1 |
| un-u(n-N) | 1-z-N1-z-1 | 全平面 |
| αnu(n) | 11-αz-1 | z>α |

3）性质

| 名称 | 性质描述 |
| --- | --- |
| 线性性质 | ax1+bx2→aX1+bX2 |
| 时移性质 | xn-N→z-NX(z) |
| 频移性质 | 不存在 |
| 卷积性质 | x1*x2→X1⋅X2 |
| 相乘性质 | 不存在 |
| 共轭性质 | 不存在 |

4）z反变换

部分分式展开法：

Xz=∑Ai1z-zi

1.3 离散时间信号z变换与DTFT的关系

Xω=Xz​z=1

2. 离散时间系统

系统函数H(z)的定义：

2.1. 系统函数的收敛域与系统因果性和稳定性

当且仅当系统函数H(z)的收敛域为小于单位圆的某个圆的圆外时，系统是因果稳定的。

2.2. 系统函数的零极点分布与系统因果性和稳定性

若系统是因果稳定的，则H(z)的极点必定在单位圆内。

2.3 系统函数H(z)和差分方程h(n)的关系

Hz=Z{h(n)}

2.4对离散时间线性时不变系统的描述：

a. 时域：差分方程：∑aiyn-i=∑bjx(n-j)

b. Z域：系统函数：∑aiYzz-i=∑bjXzz-j⇒Hz=∑bjz-j∑aiz-i

c. 系统框图与差分方程：分为I/II型框图

x(n-j)的系数都在左边，y(n-i)的系数的负数都在右边；和SaS I中的直接型框图类似，也就是分母是输入的负反馈，分子是输出

3. 离散时间信号与连续时间信号

抽样定理：

2.1. 时域关系

设连续信号 xa(t)，离散时间信号 x(n)，则

xn=xa(nTs)

2.2. 频域关系

Xω=1Ts∑Xaω-2πTsk

在时域信号抽样，其频域的特征就是频谱以采样频率Ωs为周期进行周期延拓。

一个域的离散必然导致另一个域的周期延拓

一个域的周期延拓必然导致另一个域的离散

对应变量的关系：ω-rad；Ω-Hz

ω=ΩT

由于Ω≤Ωs，所以ωmax=ΩsT=2π

三、离散傅里叶变换DFT

1. 离散傅里叶级数

说明：周期序列不满足绝对可和的条件，不适合DTFT的定义式，但可以展成傅里叶级数。

1）定义

xn=k=0N-1Ckej2πNkn

Ck=1Nn=0N-1xne-j2πNkn

2. 离散傅里叶变换DFT

1）定义

Xk=Xω​ω=2πkN

其中k=0,1,…,N-1

说明：

- DFT没有实际物理含义，但可以理解为DTFT的等间隔采样，

- 变换区间[0, N-1],有限长N点

- 频谱分析的意义：|X(k)|表示ωk=(2π/N)k频点的幅度谱线，如果x(n)是模拟信号的采样，采样间隔(周期)为T，ω=ΩT,则数字角频率与相应的模拟频率的关系为：ωk=(2π/N)k=2πfkT，即fk=kNT。N点DFT意味着频域采样间隔为1NT。所以进行DFT频谱分析时，称1NT为频率分辨率。而NT表示的时域采样的区间长度，显然为了提高频率分辨率就必须要求时域的记录长度足够大。

- DFT的隐含周期性

（1）DFT是DTFT的等间隔采样，周期为2π

（2）WNk的周期性

（3）时域抽样，频域周期延拓；频域抽样，时域周期延拓。

2）基本序列的DFT

| 时域序列 | DFT |
| --- | --- |
| δ(n) | 1 |
| u(n) | 11-e-j2πNk+N2δk |
| un-u(n-N) | N,k=0 0,o.w. |
| αnu(n) | 11-αe-j2πNk |
| sin2πNk0n | jN2[δk+k0-δ(k-k0)] |
| cos2πNk0n | N2[δk+k0+δ(k-k0)] |
| ej2πNk0n | Nδ(k-k0) |

对窗函数的解释：此时采样点都落在0点，一般也不会这样采样，一般是对称的，然后时域上平移

3）DFT的主要性质

| 性质 | 时域x(n), y(n) | 频域X(k), Y(k) |
| --- | --- | --- |
| 线性性质 | ax+by | aX+bY |
| 时移性质 | x(n-l) | Xke-j2πNkl |
| 频移性质 | xnej2πNk0n | X(k-k0) |
| 共轭性质 | x*(n) | X*(N-k) |
| 圆周卷积 | x⊛y | X⋅Y |

3. 信号几种变换之间的关系

3.1 连续信号傅里叶变换，离散时间信号的傅里叶变换DTFT，离散时间傅里叶级数DFS，离散傅里叶变换DFT的关系

3.2 DFT，DTFT与Z变换之间的关系

Z --|z|=1--> DTFT --抽样--> DFT

4.  圆周卷积的计算

4.1 圆周卷积与线性卷积的关联

将信号用0补到至少为线性卷积结果的长度（L+M-1），此时圆周卷积=线性卷积，且DFT，iDFT能得到正确的结果

4.2 overlap-add 方法

将信号分为小片段进行处理，步骤如下

- 将h(n)​补到L+M-1​，将输入x(n)​划分为长度为​L的小段，这个​L相比于整个序列很小

- 对输入的x_i(n)​补​M-1个0，计算​X_i(k)·H(k)

- 得到y_i(n)​，注意y_i(n)​之间存在重叠部分，将重叠部分相加，得到y(n)​

5.  用DFT进行频谱分析的误差

5.1 频谱泄露现象

1）产生原因：

截取小片段就是时域上乘一个小窗，这个窗越小，频域上对于卷积的sinc函数的主瓣就越大，那么两个频峰就会混在一起

2）减少方法：

只能增大时域窗的长度

6. 信号频谱域谱线间隔

1）连续时间周期信号的傅立叶级数对 (FS)

Δω=2πT

2）非周期离散时间信号的傅立叶变换对 (DTFT)

连续谱

3）周期离散时间信号的傅立叶级数 (DFS)

Δω=2πN

7. FFT 快速计算原理

1）DFT的长度为N=2M，可以基-2 FFT进行快速运算

2）N点DFT运算量，需要N2复数乘法，N(N-1)复数加法

3）按时间抽取基-2 FFT算法的蝶形图画法

4）N点基-2 FFT运算量，需要N2log2N复数乘法，Nlog2N复数加法

8.  各种变换的关系总结：

四、滤波器

理解掌握非理想数字滤波器的技术指标：

1）通带波纹，阻带波纹，过渡带宽，通带截止频率，阻带截止频率

1. FIR 滤波器特点及设计方法

FIR滤波器设计方法包括：窗函数法，频域抽样法

  - FIR 结构特点及系统框图画法

特点：没有极点

1.2窗函数法设计滤波器步骤及数学推导（DTFT变换，卷积运算等）

1) 根据滤波器设计要求选择合适的窗函数

看表格就行

2)窗长度W(ω)的主要特征和基本特征，以及和滤波器指标的关系

看表格，通过过渡带宽求解窗长度

3)掌握窗函数设计滤波器的幅度频谱响应|H(ω|的计算方法

时域上乘理想滤波器原型，然后右移变因果

1.3频率抽样法设计滤波器步骤

根据理想滤波器的频域图像，用N点DFT对其进行抽样得到H(k)，做iDFT得到h(n)，赋值由理想滤波器决定，辐角由线性相位约束决定

2. IIR滤波器设计

2.1 IIR 结构特点及系统框图

1）直接I型

2）直接II型

3)   串联型

4)   并联型

2.2 冲击响应不变法

1）设计基本思想

理想的H(s)已知，得到h(t)，对其抽样得到h(n)，z变换得到H(z)

2）求H(z)数学过程

假设

Hs=∑Aks-sk

那么

ht=∑Akeskt

那么

hn=∑AkesknT

那么

Hz=∑Ak1-eskTz-1

ROC:⋂(1≥z>|eskT|)

2.3双线性变换法的思想和特点

1）设计基本思想

- 根据数字滤波器的技术指标要求，通过​Ω=2Ttanω2 得到模拟指标

- 根据模拟指标和模拟滤波器原型设计模拟滤波器，得到​Ha(s)

- 用​s=2Tz-1z+1 带入Ha(s)​，得到H(z)

2）求H(z)数学过程

见上

3. FIR和IIR的特点比较

- IIR

  - 准确的边缘频率

  - 利用模拟滤波器设计，有大量轮子用

  - 存在反馈，阶数更少

  - 缺点：相位非线性；存在右边极点，系统条件稳定

- FIR

  - 严格的线性相位

  - 系统一定是稳定的

  - 可以用FFT快速计算

  - 缺点：截止频率难控制